🚀 GUIDA MINIMA UR AI ACCELERATOR

🎯 3 REPOSITORY PRINCIPALI (In ordine di importanza)

1. Universal_Robots_ROS2_Driver ⭐ 610+ stars

URL: https://github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Driver

Perché: Driver ufficiale UR - DEVI usare questo Ultimo update: Settembre 2025

# Installa

mkdir -p ~/ur_ws/src && cd ~/ur_ws/src

git clone https://github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Driver.git

cd ~/ur_ws

rosdep install --from-paths src --ignore-src -y

colcon build

source install/setup.bash

# Avvia robot

ros2 launch ur_robot_driver ur_control.launch.py ur_type:=ur5e robot_ip:=192.168.1.10

2. OrbbecSDK_ROS2 ⭐ 207+ stars

URL: https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_ROS2

Perché: Driver per la tua camera Gemini 335Lg ⚠️ IMPORTANTE: Usa branch v2-main (non main!)

# Installa

mkdir -p ~/ros2_ws/src && cd ~/ros2_ws/src

git clone https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_ROS2.git

cd OrbbecSDK_ROS2

git checkout v2-main

cd orbbec_camera/scripts && sudo bash install_udev_rules.sh

cd ~/ros2_ws

colcon build

source install/setup.bash

# Avvia camera

ros2 launch orbbec_camera gemini_330_series.launch.py

3. isaac_ros_cumotion ⭐ 196+ stars

URL: https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_cumotion

Perché: Planning velocissimo con GPU (50x più veloce) Ultimo update: Dicembre 2024

# Usa container Isaac ROS

cd ~/workspaces/isaac_ros-dev/src

git clone https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_common.git

./isaac_ros_common/scripts/run_dev.sh

🐳 CONTAINER DOCKER (Scegli UNO)

Opzione A: Ufficiale NVIDIA (Per AI Accelerator)

mkdir -p ~/workspaces/isaac_ros-dev/src

cd ~/workspaces/isaac_ros-dev/src

git clone https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_common.git

./isaac_ros_common/scripts/run_dev.sh

Opzione B: Community (Più semplice)

docker run --runtime nvidia -it --rm --network=host \

dustynv/ros:humble-desktop-l4t-r36.4.0

📝 SETUP RAPIDO (2 ore)

1. Verifica Hardware

jtop  # Vedi GPU e RAM

lsusb | grep Orbbec  # Vedi camera

ping 192.168.1.10  # Vedi robot (sostituisci IP)

2. Avvia Tutto

# Terminale 1: Robot

ros2 launch ur_robot_driver ur_control.launch.py ur_type:=ur5e robot_ip:=192.168.1.10

# Terminale 2: Camera

ros2 launch orbbec_camera gemini_330_series.launch.py

# Terminale 3: Verifica

ros2 topic list

⚠️ PROBLEMI COMUNI

Camera non trovata?

sudo bash ~/ros2_ws/src/OrbbecSDK_ROS2/orbbec_camera/scripts/install_udev_rules.sh

sudo reboot

Robot non connette?

- Sul teach pendant: Settings → System → URCaps → External Control

- Imposta IP del Jetson

Branch sbagliato Orbbec?

cd ~/ros2_ws/src/OrbbecSDK_ROS2

git checkout v2-main

📚 DOCUMENTAZIONE

- UR Driver: https://docs.universal-robots.com/Universal_Robots_ROS2_Documentation/

- AI Accelerator: https://www.universal-robots.com/products/ai-accelerator/

- Isaac ROS: https://nvidia-isaac-ros.github.io/

✅ FATTO!

Questi 3 repository + 1 container = Sistema completo funzionante.

Tutto verificato attivo 2024-2025.